# Items

# Listwy

| funkcja | OpenHAB | Arduino item | Arduino metoda | Broker message | Broker message | ! |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitor | lis_lcd | lis_lcd | useLis() | lis/lcd | ON/OFF |  |
| Głośniki | lis_speak | lis_speak | useLis() | lis/speak | ON/OFF |  |
| Amplituner | lis_amp | lis_amp | useLis() | lis/amp | ON/OFF |  |
| Subwoofer | lis_sub | lis_sub | useLis() | lis/sub | ON/OFF |  |
| Listwa 5 | lis_etc | lis_etc | useLis() | lis-etc | ON/OFF |  |

# Przyciski do kompa

| funkcja | OpenHAB | Arduino item | Arduino metoda | Broker topic | Broker message | ! |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC button | but_pc | but_pc | pcCMD() | pcCMD | PCON | LOW i HIGH zamienić w Arduino?? |
| PC turn OFF | but_pc |  | pcCMD() | pcCMD | PCOFF |  |
| PC default audio source - PC | audiosrc |  | pcCMD() | pcCMD | PCPC |  |
| PC default audio source - YAMAHA | audiosrc |  | pcCMD() | pcCMD | PCAMP |  |
| Przyciski pada | button | but_up, but_dn, but_le, but_ri, but_1, but_2, but_3, but_4, but_r1, but_r2, but_l1, but_l2, | buttons() | buttons | UP, DN, LE, RI, 1, 2, 3, 4, R1, R2, L1, L2 |  |

# Pilot

| funkcja | OpenHAB | Arduino item | Arduino metoda | Broker topic | Broker message | ! |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TV button | but_tv | TV_ON | buttons() | pilot/amp | TV, TV |  |
| Amplituner | pilot_amp | AMP_ON, AMP_OFF, AMP_NIGHT, AMP_AUDIOSRC, AMP_SCENE1, AMP_SCENE2, AMP_SCENE3, AMP_SCENE4 | usePilot() | pilot/amp | ON, OFF, NIGHT, AUDIOSRC, SCENE1, SCENE2, SCENE3, SCENE4 |  |
| Czujnik IR | pilot_rcv | CD0..10 | pilot() | pilot/rcv | 0..10 |  |
| Volume | volume | AMP_VOLUP, AMP_VOLDN | volume() | volume | +5, +10, -5, -10 |  |
| Stacja radio | radio_stacja | RADIO_CHNL1..8 | usePilot() | pilot/amp | RADIO1..8 |  |

# Data i czas

| funkcja | OpenHAB | Arduino item | Broker topic | Broker message | ! |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data i czas | dataczas |  |  |  | wyświetla date i czas |
| Wschód Słońca | wschod |  |  |  | dzień czy noc |
| Wyłącznik |  |  |  |  |  |
| Godziny | wylgodz |  |  |  |  |
| Minuty | wylmin |  |  |  |  |
| Wyświetlacz | wylczas |  |  |  | do pokazania ile jeszcze czasu zostało |
| Switch | ustawspanie |  |  |  | raczej nie trzeba do brokera wysylac |
| Switch pc | spij_pc |  |  |  |  |
| Switch tv | spij_tv |  |  |  |  |
| Włącznik praca |  |  |  |  |  |
| Godziny | wlgodz_praca |  |  |  |  |
| Minuty | wlmin_praca |  |  |  |  |
| Switch | budzik1_praca |  |  |  | raczej nie trzeba do brokera wysylac |
| Wyświetlacz | wlacz_praca |  |  |  | do pokazania godziny pobudki |
| Jutro wolne | wolne |  |  |  |  |
| Stacja radio | radio_praca |  |  |  | raczej nie trzeba do brokera wysylac |
| Włącz PC | pcON |  |  |  |  |
| Włącznik |  |  |  |  |  |
| Godziny | wlgodz |  |  |  |  |
| Minuty | wlmin |  |  |  |  |
| Switch | budzik1 |  |  |  | raczej nie trzeba do brokera wysylac |
| Wyświetlacz | wlczas |  |  |  | do pokazania godziny pobudki |
| Stacja radio | radio_budzik |  |  |  | raczej nie trzeba do brokera wysylac |
| Włącz PC | pcON |  |  |  |  |

# Inne niekontrolowalne

| funkcja | OpenHAB | Arduino item | Arduino metoda | Broker topic | Broker message | ! |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czujnik temp | czuj_temp | DHT | meteo() | czuj/temp |  |  |
| Czujnik wilgoci | czuj_wilg | DHT | meteo() | czuj/wilg |  |  |
| Scena | scena |  |  | scena |  | raczej nie trzeba do brokera wysylac |
| Amplituner i subwoofer | amp |  |  |  |  | do obsługi rule „Amp” |
| Odczyt czujnika temp i wilg | czuj |  |  | czuj | ON, OFF | w rule "Pokaz date i czas" co 10 sekund sie zmienia, a gdy jest ON to ściąga wartości |

# OpenHAB rules

# Poczatek

Przy starcie OpenHABa daje update do wartości włączników i wyłącznika

Pokaz date, czas, alarmTime i czujniki

Co 10 sekund:

- daje update daty i czasu

- wysyła message do brokera o update temperatury

- jeśli ustawiony jest alarmTime wyświetla pozostały czas

# Wylaczanie

Jeśli ustawspanie = ON:

- ustawia alarmTime, który w rule „Pokaz date, czas, alarmTime i czujniki" odlicza pozostaly czas

- ustawia scene 1

- opcjonalnie – wyłącza TV

- wyłącz PC

- ustawspanie na OFF

# Zeruj wylaczanie

Jeśli ustawspanie = OFF:

- anuluj timer_wyl1 do rule „Wylaczanie”

- zmień wyświetlanie pozostalego czasu

# Budzik praca

Jeśli budzik1_praca = ON:

- wyświetla godzinę

- jeśli dzień tygodnia>5 lub wolne=ON ustaw budzik na OFF, ustaw wolne na OFF i po 2 minutach ustaw budzik spowrotem na ON

- ustawia scene 2

- włącza PC jeśli pcON ustawiono na ON

- po 5 sekundach ustawia wybraną stację radio

- TODO: po 60 sekundach jeśli wschod=OFF włącz światło, zwiększ volume o 10

- daj update do wyłącznika

# Anuluj budzik praca

Jeśli budzik1_praca = OFF:

- anuluj timer_arb1 do rule „Budizk praca”

- update do wyświetlania godziny

# Budzik

Jeśli budzik1 = ON:

- wyświetla godzinę

- ustawia scene 2

- po 5 sekundach ustawia wybraną stację radio

- włącza PC jeśli pcON ustawiono na ON

- TODO: po 60 sekundach jeśli wschod=OFF włącz światło, zwiększ volume o 10

- daj update do wyłącznika, wlacznika i do wyświetlania godziny

# Anuluj budzik

Jeśli budzik1 = OFF:

- update do wyświetlania godziny

- anuluj timer_alr1 do rule „Budizk praca”

# Wolne

Przy każdej zmianie wartości wschod sprawdzaj czy dziś nie jest święto jakieś, żeby ustawić do rule „Budzik praca” wolne na ON.

Wolne w 2017:

107, 121, 123, 166, 227, 305, 359 ,360

# Sceny

Jeśli scena ustawiona na:

- pawsinoga:

  - lis_lcd = OFF

  - lis_speak = OFF

  - amp = OFF

  - PC = OFF

  - TODO: lampka OFF

- meloman:

- lis_lcd = OFF

- lis_speak = OFF

- TODO: może zrobić tak jak z amp, że monitor i głośniki to jedność, może ten program do obsługi zdarzeń na komputerze ma opcję wyłączania kompa, wtedy but_pc będzie używany tylko do włączania??

- amp = ON

- po 5 sekundach wyślij na pliot/amp „SCENE4”

- pececiarz:

- lis_lcd = ON

- lis_speak = ON

- mecz:

- lis_lcd = OFF

- lis_speak = OFF

- amp = ON

- wyślij na pilot/amp „TV”

- po 2 sekundach wyślij na pilot/amp „SCENE2”

- wyślij na audiosrc „PCAMP”

- 4 razy co sekundę wyślij na pilot/amp „AUDIOSRC”

- TODO: jeśli jest ciemno ustaw odpowiednie światło do meczu

- TODO: włącz tryb piłka nożna na TV

- film:

- lis_lcd = OFF

- lis_speak = OFF

- amp = ON

- wyślij na pilot/amp „TV”

- po 2 sekundach wyślij na pilot/amp „SCENE2”

- wyślij na audiosrc „PCAMP”

- 4 razy co sekundę wyślij na pilot/amp „AUDIOSRC”

- TODO: jeśli jest ciemno ustaw odpowiednie światło do filmu

- ksiazka:

- lis_lcd = OFF

- lis_speak = OFF

- amp = ON

- TODO: jeśli jest ciemno ustaw odpowiednie światło

- TV:

- lis_lcd = OFF

- lis_speak = OFF

- amp = ON

- wyślij na pilot/amp „TV”

- po 2 sekundach wyślij na pilot/amp „SCENE3”

- TODO: jeśli jest ciemno ustaw odpowiednie światło

# Amp

Jeśli amp = OFF:

- wyślij na pilot/amp „OFF”

- po sekundzie lis_amp = OFF i lis_sub = OFF

Jeśli amp = ON:

- lis_amp = ON

- lis_sub = ON

- po 3 sekundach wyślij na pilot/amp „ON”

# Pilot

Jeśli pilot dostał update:

- na 1 godzinę ustawspanie = ON

- scena 1

- scena 2

- scena 3

- scena 4

- scena 5

- scena 6

- scena 7

- TBD

- TBD

- jeśli wciśnięte SCENE4 na pilocie to amp = ON i wyślij na pilot/amp „SCENE4”
OpenHAB rules

# Arduino

# Stałe

## Pilot

AMP_VOLUP

AMP_VOLDN

AMP_ON

AMP_OFF

AMP_NIGHT

AMP_AUDIOSRC

AMP_SCENE1

AMP_SCENE2

AMP_SCENE3

AMP_SCENE4

TV_ON

RADIO_CHNL1

RADIO_CHNL2

RADIO_CHNL3

RADIO_CHNL4

RADIO_CHNL5

RADIO_CHNL6

RADIO_CHNL7

RADIO_CHNL8

CD0

CD1

CD2

CD3

CD4

CD5

CD6

CD7

CD8

CD9

## Piny

| lis_lcd | 25 |
| --- | --- |
| lis_speak | 22 |
| lis_amp | 23 |
| lis_sub | 24 |
| lis_etc | 26 |
| but_up | 42 |
| but_dn | 44 |
| but_le | 43 |
| but_ri | 45 |
| but_1 | 50 |
| but_2 | 51 |
| but_3 | 52 |
| but_4 | 53 |
| but_r1 | 49 |
| but_r2 | 48 |
| but_l1 | 47 |
| but_l2 | 46 |
| but_pc | 7 |
| DHT11_PIN | A0 |
| IR_RECV_PIN | 3 |
| irsend | 9 |

# Sieć

|  | MAC | IP |
| --- | --- | --- |
| Arduino | DE-ED-CA-FB-FE-BA | 192.168.1.104 |
| PI | B8-27-EB-79-1D-B9 | 192.168.1.103 |
| PC | 00-24-1D-83-F3-04 | 192.168.0.102 |

# Broker message

| Topic | Messages | Sender | ! |
| --- | --- | --- | --- |
| lis/lcd | ON/OFF |  |  |
| lis/speak | ON/OFF |  |  |
| lis/amp | ON/OFF |  |  |
| lis/sub | ON/OFF |  |  |
| lis-etc | ON/OFF |  |  |

# Komunikacja z PC

- Software

Nircmd – program do tworzenia skrótów do różnych funkcji Windowsa

http://www.nirsoft.net/utils/nircmd.html

- Gobetwino – program do słuchania komend wysłanych z Arduino przez serial Port i wykonywania różnych funkcji na komputerze

- Ustawienia

W Arduino metoda pcAMP() słucha wiadomości z brokera i wysyła do Serial portu wiadomość tekstową, a Gobetwino uruchamia odpowiednie programy.